##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/13

na dostawę  sprzętu komputerowego oraz osprzętu pomocniczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Stacja robocza z osprzętem pomocniczym | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, 1 złącze PCI Express 2.0 x4 (Mech.x16), 1 złącze PCI Express x1, 1 złącze PCI(32 bit/33MHz), 4 złącza DIMM DDR3 1600MHz pracujące w systemie dwukanałowym, obsługa do 32GB pamięci RAM, min. 5 złączy SATA NCQ,AHCI w tym co najmniej 1 szt. SATA III (6Gbit), płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera |
| Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
| Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, czterordzeniowy, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 6500 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (na podstawie załącznika ) W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Pamięć RAM | 1x 4GB DDR3 1600 MHz, min 2 sloty wolne |
| Dysk twardy | Min. 500GB SATA III 7200rpm NCQ, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. |
| Karta graficzna | karta graficzna zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową, osiągająca wynik min 290 w teście PassMark G3D Mark dostepny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php ,wydruk ze strony www dołączony do oferty, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 5.1 surround sound, obudowa wyposażona w głośnik |
| Karta sieciowa | - 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) - Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1, Wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Porty | - Audio: line-in 1 szt. - Audio: line-in / microphone 1szt. - Audio: line-out 1szt. - Przód obudowy audio: microphone 1szt. - Przód obudowy audio: headphone 1szt. Wszystkich portów USB 14szt., rozmieszczonych następująco: -Z przodu obudowy 4szt. USB 2.0 -Z tyłu obudowy 6 szt. USB 2.0 i 2szt. USB 3.0 -Wewnątrz obudowy 2szt. USB 2.0 - Display Port - DVI 1szt. (DVI-I) - RS232 1 szt., port równoległy - Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt. - Ethernet (RJ-45) 1szt - nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
| Mysz | Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt i odtwarzania płyt DVD |
| Obudowa, zasilacz | - Typu Mini-Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym (2 x 5,25” zewnętrzne, 2 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne,) - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz śrub motylkowych); - Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) - Zasilacz o mocy nie większej niż 280W Active PFC i sprawności co najmniej 92 % przy 50 % obciążeniu, zasilacz wyposażony w wyjście do podłączenia monitora - Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 990mm - obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy wraz z logowaniem otwarcia, współpracujący z dostarczoną aplikacją zarządzającą, wyklucza się zastosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express, USB, PS2, LPT, COM; |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. Wraz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Trial |
| BIOS | - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej, - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej - W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. - Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. |
| Bezpieczeństwo i zarządzanie | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi: - monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, - zdalna konfiguracja BIOS’u, zdalny update BIOS’u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, - ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. |
| Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: - Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu - Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND. - ENERGY STAR 5.0 - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Oświadczenie producenta zapewniające poprawną pracę jednostki centralnej zarówno w pionie jak i poziomie. - Zgodność ze standardami WMI 1.5 ->wymagane dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprzętu (dostępnej również za pośrednictwem Internetu) potwierdzającej spełnienie powyższego wymagania. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |
| Gwarancja | - Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę, realizowaną w miejscu instalacji sprzętu z gwarantowanym przez producenta czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta komputera ) -dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta komputera ). Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wsparcie techniczne producenta | - Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. - Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LAPTOP DO GRAFGIKI | WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, w architekturze x64 o wydajności min 2490 pkt w teście PassMark ( http://cpubenchmark.net ) |  |  |  |
| Pamięć RAM | Min 16GB DDR3 1600 MHz, możliwość rozbudowy do 16G, jeden slot wolny |  |  |  |
| Dysk twardy | 500 GB 7200rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |  |  |  |
| Napęd optyczny | Tak, DVD-RW ( z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD ), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej |  |  |  |
| Zatoka modularna | Możliwość instalacji jednego urządzenia – typu hot-plug. Druga bateria, drugi dysk twardy, napęd optyczny lub zaślepka, nie wychodzącego poza obrys obudowy notebooka. |  |  |  |
| Płyta główna | płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) |  |  |  |
| Wyświetlacz | Podświetlenie typu LED 15.6”; matowy, rozdzielczość HD+ 1600 x 900 pixeli, kontrast 300:1, jasność 220 cd/m² |  |  |  |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, dwa wbudowane mikrofony |  |  |  |
| Wyposażenie (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s, 802.11 b/g/n Wireless LAN ( karta sieciowa bezprzewodowa ), Bluetooth V4.0, kamera, wbudowany moduł UMTS |  |  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana , zgodna z DirectX 10, Zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 2560 x 1600 pixeli |  |  |  |
| Porty I/O | 1 x Express card ( wolny ), 1 x czytnik kart SD / SDXC/ MSPro Duo , 2 x USB (3.0), 2 x USB (2.0), 1 x VGA, 1 x Kensington Lock, 1xRJ-11, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1 x RS232, , 1x DisplayPort, 1x eSATA&USB combo, slot na kart SIM, 1x VGA |  |  |  |
| Klawiatura, wskaźnik | Klawiatura odporna na zalanie, 104 klawisze ( wydzielona klawiatura numeryczna ), układ US, gładzik z dwoma przyciskami |  |  |  |
| Zasilanie | Bateria litowo-jonowa ( 6100mAh ) - czas pracy do 12 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej ( możliwa praca dwóch baterii jednocześnie – czas pracy do 18h); zasilacz zewnętrzny |  |  |  |
| System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional 64bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu 32bit i 64bit niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |  |  |  |
| Inne | możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze ( nie dopuszcza się przez USB) |  |  |  |
| Masa (gramy) | Nie więcej niż 2500g (bez zasilacza i z wolną wnęką modularną) |  |  |  |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę, realizowna w miejscu instalacji sprzętu z gwarantowanym przez producenta komputera czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego ( wymagane oświadczenie producenta komputera ), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta komputera ), |  |  |  |
| Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |  |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czytnik kart inteligentnych, Ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika. |  |  |  |
| Zarządzanie zdalne | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) |  |  |  |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LAPTOP | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| Procesor | Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 2850 punktów http://cpubenchmark.net/cpu_list.php. |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera |
| Chipset | Chipset rekomendowany przez producenta komputera, min Intel HM76 lub równoważny |
| Pamięć operacyjna | Min 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3 , 1600MHz, |
| Dysk twardy | Min 320GB, interfejs SATA, prędkość obrotowa min 7200rpm |
| Wyświetlacz | Matryca TFT matowa, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, rozdzielczość 1366x768, kontrast 300:1, jasność 200 cd |
| Karta grafiki | Zintegrowana, pamięć współdzielona z pamięcią operacyjną min 256MB, wsparcie dla DX10 , Shader 4.0, obsługa WiDi |
| Karta dźwiękowa i inne wyposażenie | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon kierunkowy, wbudowana kamera |
| Porty wejścia/wyjścia | 3x USB 3.0 ( możliwość ładowania zewnętrznych urządzeń przy wyłączonym komputerze przynajmniej dla 1 portu USB ), 1x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, VGA, RJ-45, czytnik kart multimedialnych(min SD/SDHC/MS/MS Pro), ExpressCard 34mm |
| Napęd optyczny | Zintegrowany w obudowie DVD +/- RW, z tacką, dołączone licencjonowane oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie i nagrywanie płyt CD/DVD |
| Komunikacja przewodowa | Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s LAN |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, moduł Bluetooth V4.0 + EDR zintegrowany w obudowie |
| Klawiatura, wskaźnik | Klawiatura odporna na zalanie, 106 klawiszy, układ US, gładzik z dwoma przyciskami |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny max 65W, bateria - 6 ogniw, 4400 mAh, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia min 6 godzin |
| System operacyjny | Licencja Windows 7 Professional 32bit i 64 bit z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej Przeinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 7 Professional w polskiej wersji językowej, OEM, 64 bit. Dostarczony nośnik Windows 7 Professional OEM pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Oprogramowanie dodatkowe | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające na: 1.automatyczną aktualizację sterowników oraz BIOS 2.automatyczną diagnostykę komputera |
| Bezpieczeństwo | Złącze Kensington Lock, możliwość założenia hasła użytkownika i administratora |
| Masa z baterią | Waga urządzenia z baterią max 2,4kg, |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, z gwarantowanym czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego ( wymagane oświadczenie producenta ), w razie awarii dyski zostają u klienta (wymagane oświadczenie producenta) |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE Certyfikat jakości ISO9001 oraz 14001 (dołączyć do oferty) Wszystkie komponenty urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta (wymagane oświadczenie producenta) |
| Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela; Dołączony nośnik ze sterownikami |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| MONITOR | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 23 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.265 mm, format obrazu 16:9, podświetlenie LED |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, kontrast zaawansowany 5M:1 jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 3ms, kąty widzenia minimum 170 stopni |
| Wejścia wideo | 2x HDMI, 1x D-SUB |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze czarnym, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +15°, zintegrowany zasilacz i 2 głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), dotykowe przyciski funkcyjne, waga nie więcej niż 3,4kg |
| Kable | Kabel analogowy VGA, kabel audio, stereo oraz kabel zasilający |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy z gwarantowanym czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia - wymagane oświadczenie producenta monitora |
| Menu OSD | - Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K i możliwość zapisu ustawień użytkownika, |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | -Energy Star 5.0, zużycie energii max. 21W wg standardów EPA, w trybie czuwania nie więcej niż 0,5W wymagane oświadczenie producenta monitora -CE -ISO13406-2 (klasa II), TCO 5.1 -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KSERO CZARNO BIAŁE, SKANER KOLOROWY, FAX Z MOŻLIWOSCIĄ DO ZAPISU W KOMPUTERZE, ŚIEĆ, DWUSTRONNE SKANOWANIE I DRUKOWANIE | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny |
| Prędkość kopiowania | 20 kopii na minutę |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 |
| Zoom | 50-200% ( w 1% krokach) |
| Pamięć | 640 MB |
|  | - Maksymalnie 640 MB + 80 GB dysk twardy |
| Pojemność wejściowa papieru | 1x250-arkuszowa kaseta na papier |
| Pojemność wyjściowa papieru | 250 arkuszy |
| Format papieru | kaseta na papier A5-A4 |
| Drukowanie | dwustronne |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Prędkość modemu | Maksymalnie 33,6Kbps |
| Rozdzielczość | 200x100-200 dpi;8x15.4 l/mm (tylko wysyłanie) |
| Metoda kompresji | HM, MR, MMR, JBIG |
| Pojemność pamięci | 4 MB |
| Przytrzymywanie pamięci | 12 godz |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy z gwarantowanym czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| DRUKARKA | WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy z gwarantowanym czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia |
| Rodzaj | Monochromatyczna |
| Obsługiwane formaty | A4, A5, A6, B5, C5, C6 Com10, DL, EXE, F4, GLG, GLT, HTL, Lable, LGL, LT, Monarch |
| Wspierane systemy operacyjne | Mac OS x 10.4.11, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windovs Vistax64, Windows XP, Windows XPx64 |
| Druk | Automatyczny druk dwustronny |
| Rozdzielczość druku | Czerń 1200x1200 |
| Prędkość druku | - 30 str/min |
| Obsługa papieru | Odbiornik na 250 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, podajnik na 50 arkuszy |
| Oprogramowanie czcionki | PCL, Postscript |
| Złącze:interfejs | Port równoległy LPT (IEEE 1284) USB 2.0 |
| Pamięć | 32 MB(RAM) możliwość rozbudowy |
| Poziom hałasu | 68 dB |
| Wyposażenie | Kaseta z czarnym tonerem, przewód zawijający, płyta z oprogramowaniem |
| Inne | Maksymalne rozbudowanie pamięci : 288 MB, Procesor 300 MHz, zasilanie 220-240V |