data, miejscowość

Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 26/PN/15

na dostawę myjni – dezynfektor do kaczek i basenów dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………...............................................

miejscowość:………………………………………………………………….kod:…………………………………………

ulica:……………………………………………………………………………nr……………………………………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:……………………….....................................

3. Regon:…………………………………….4. NIP:………………………………………...........................................

5.Numer konta ………………………………………………………………………………………………………………..

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 26/PN/15 na dostawę myjni – dezynfektor dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa myjni – dezynfektor do kaczek i basenów dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Słownie wartość brutto:.............................................................................................................zł.

Informujemy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

- będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie 30dni.

Akceptujemy warunki płatności określone w postanowieniach umowy.

Termin realizacji zamówienia: …………………… (max. 3 tygodnie od dnia podpisania umowy).

Udzielamy …………………(min. 24 m-ce) gwarancji.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PARAMETRY TECHNICZNE MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW

Model …………………………………………………………………………..

Producent  ………………………….…………………………………………..

Kraj pochodzenia: ....................................................................................

| L.p. ES GWARANCJI.s gwarancji ( w Zabrzu Sp. okres gwarancji ( 60 m-cy) otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwa | Opis | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2015 |  |  | TAK |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie (kaczki, baseny) i misek do mycia chorych | TAK |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja urządzenia umożliwiająca załadunek pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie wraz z zawartością. | TAK |  |  |  |
| 3 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK |  |  |  |
| 4 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca samoczynne opróżnianie oferowanych pojemników (kaczki baseny) podczas zamykania drzwi. | TAK |  |  |  |
| 5 | Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność | TAK |  |  |  |
| 6 | Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |  |
| 7 | Obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną | TAK |  |  |  |
| 8 | Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek. | TAK |  |  |  |
| 9 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca umieszczanie pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie trzymanych za uchwyt bez konieczności manewrowania nimi przed umieszczeniem w komorze i dotykania innych ich powierzchni niż uchwyt. | TAK |  |  |  |
| 10 | Konstrukcja urządzenia oraz komora wykonane ze stal kwasoodpornej | TAK |  |  |  |
| 11 | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 3 „kaczki” | TAK |  |  |  |
| 12 | Urządzenie wolnostojące | TAK |  |  |  |
| 13 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 50 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 170 cm, | TAK |  |  |  |
| 14 | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |  |
| 15 | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – z sieci szpitalnej. | TAK |  |  |  |
| 16 | Przyłącza wodne ½”. | TAK |  |  |  |
| 17 | Uniwersalny odpływ o średnicy 100÷110 mm z możliwością podłączenia do posadzki lub do ściany, w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych. | TAK |  |  |  |
| 18 | Zużycie wody dla programu ekonomicznego nie przekraczające 12 litrów. | TAK |  |  |  |
| 19 | Zużycie wody dla programu normalnego nie przekraczające 17 litrów. | TAK |  |  |  |
| 20 | Funkcja prezentacji bieżącej temperatury w komorze na wyświetlaczu sterownika. | TAK |  |  |  |
| 21 | Dwa niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |  |
| 22 | Funkcja prezentacji postępu procesu na wyświetlaczu sterownika. | TAK |  |  |  |
| 23 | Wbudowany układ dozowania środka zmiękczającego wodę z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |  |  |
| 24 | Wbudowany układ dozowania detergentu myjącego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |  |  |
| 25 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną [zabezpieczona przed uszkodzeniem elementu grzejnego (grzałki) i osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej], gwarantująca stały strumień pary. | TAK |  |  |  |
| 26 | Zasilanie elektryczne zgodne 400V,50 Hz. Wymagana moc zasilania nie przekraczająca 5500 W. | TAK |  |  |  |
| 27 | Urządzenie wyposażone we wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | TAK |  |  |  |
| 28 | Urządzenie wyposażone w dwie pompy dozujące | TAK |  |  |  |
| 29 | Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu | TAK |  |  |  |
| 30 | Poziom hałasu urządzenie nie może przekroczyć 52dB | TAK |  |  |  |
| 31 | Wyposażenie: - komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: detergent myjący – opakowanie o pojemności min. 5l, środek zmiękczający wodę – opakowanie o pojemności min 5l. | TAK |  |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą), Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK |  |  |  |
| 33 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty uruchomienia | TAK |  |  |  |
| 34 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji co 6 miesięcy lub zgodnie z wymaganiami producenta wraz z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |  |
| 35 | Wymiana aparatu na nowy przy co najmniej trzykrotnej awarii w ciągu 1 roku uniemożliwiającej wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem | TAK |  |  |  |
| 36 | Czas usunięcia awarii – najpóźniej w ciągu 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych – nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |  |
| 37 | W przypadku konieczności wymiany całego aparatu - instalacja i uruchomienie wymienionego aparatu nie może przekroczyć 2-ch (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |  |
| 38 | Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę, 365 dni/rok. | TAK |  |  |  |
| 39 | Czas przyjazdu serwisu do 48 godz. w dni robocze. | TAK |  |  |  |
| 40 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | TAK |  |  |  |
| 41 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 42 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |  |  |
| 43 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacją producenta. | TAK |  |  |  |
| 44 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż wykonawca podmiot. | TAK |  |  |  |
| 45 | Wykaz dostawców upoważnionych przez producenta do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | TAK podać |  |  |  |
| 46 | Paszport techniczny | TAK |  |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy  zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych,

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom

usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, foldery z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu  zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne.

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej  do działania w imieniu Wykonawcy

? Niepotrzebne skreślić