Zabrze, 11/10/2011

SM/DZ/2011/………./…………

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA II W TRYBIE ART. 38 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 32/PN/11 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO

DOTYCZY PAKIETU NR 16 - ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA,GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE

Pyt. 1 Czy zamawiający w pozycji 1 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

DHS - Płytka dynamiczna wraz z miejscem na mechanizm naprężający do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130, 135, 140, 145, 150º , od 2 do 16 otworów, możliwość użycia płytki LCP stabilizującej krętarz większy. Śruba główna DHS/DCS o śr. 12,5 mm, dł. Od 50 do 145 mm. Śruby korowe śr. 4,5 mm. Możliwość zastosowania mechanizmu blokującego. Oferent zapewnia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia.

Komplet : płyta DHS+ śruba kompresyjna+śruba doszyjkowa+ 6 śrub korowych. Implanty w stali

Pyt. 2 Czy zamawiający w pozycji 2 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

DCS     Płytka dynamiczna wraz z miejscem na mechanizm naprężający do zespolenia złamania części dalszej kości udowej, kąt 95º , od 6 do 22 otworów. Śruba główna o śr. 12,5 mm, dł. Od 50 do 145 mm. Śruby korowe śr. 4,5 mm. Oferent zapewnia instrumentarium wyłącznie do tego typy zespolenia.

Komplet : płyta DCS+ śruba kompresyjna+śruba doszyjkowa+ 12 śrub korowych. Implanty w stali.

Pyt. 3 Czy zamawiający w pozycji 3 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płytka  rynienkowa 1/3 koła pod śruby 3,5mm, z możliwością zastosowania śrub  kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 12, długość od 28 do 148 mm. Stal.

Pyt. 4 Czy zamawiający w pozycji 4 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka podporowa w kształcie litery L 4,5/5,0 mm, blokująco-kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm, od 3 do 6 otworów, w długościach od 69 do 117 mm, stal.

Pyt. 5 Czy zamawiający w pozycji 5 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka blokująco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i  kompresyjnych, ilość otworów od 6 do 24, długość od 116 do 440 mm. Stal.

Pyt. 6 Czy zamawiający w pozycji 7 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka podporowa w kształcie litery T 4.5/5.0 mm blokująco - kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami b samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm, od 3 do 12 otworów, w długościach od 68mm do 212mm, stalowe.

Pyt. 7 Czy zamawiający w pozycji 9 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka do bliższej nasady kości udowej DCP, typ Kobra, z zastosowaniem śrub korowych 4,5 mm i gąbczastych 6,5 mm. Od 8 do 11 otworów, w długościach od 170 mm do 218 mm. Stal.

Pyt. 8 Czy zamawiający w pozycji 10 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka prosta 3,5 mm blokująco - kompresyjna, od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm., podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm, stalowe.

Pyt. 9 Czy zamawiający w pozycji 11 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płytka w kształcie litery T 3.5mm, blokująco - kompresyjna, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm, 3 otwory w nasadzie, 3,4,5,6 otwory w trzonie, w długościach od 50 do 78 mm, stalowe.

Pyt. 9 Czy zamawiający w pozycji 12 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

. Płytka w kształcie litery T 3.5mm, skośna, blokująco - kompresyjna, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm, 3 otwory w nasadzie, 3,4,5 otwory w trzonie, w długościach od 52 do 74 mm. Implanty w stali.

Pyt 10 Czy zamawiający w pozycji 13 pakietu 16 dopuści płytki niesterylne o podanych parametrach

Pyt 11 Czy zamawiający w pozycji 14 pakietu 16 dopuści następujące płytki niesterylne w długościach 58mm do 262 mm

Pyt 12 Czy zamawiający w pozycji 15 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie :

Płytka anatomicznie ukształtowana do blizszej nasady kości piszczelowej pod sruby korowe 3,5 mm, śruby blokowane 3,5mm, gąbczaste 4,0 mm, do prawej i lewej nogi, w długościach od 81 do 237 mm. 4 do 16  otworów w trzonie. Implanty w stali, niesterylne.

Pyt 13. Czy zamawiający w pozycji 16 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka prosta dynamiczno-kompresyjna pod śruby korowe 3,5 mm, grubość 3,0 mm, szerokość 10,0 mm, w długościach od 26 do 146 mm. Implanty w stali

Pyt 14. Czy zamawiający w pozycji 17 pakietu 16 dopuści śruby korowe w długościach od 10 do 110 mm, ze skokiem co 2 mm. Implanty w stali.

Pyt 15. Czy zamawiający w pozycji 18 pakietu 16 dopuści śruby gąbczaste  w długościach od 10 do 60 mm. Implanty w stali.

Pyt 16. Czy zamawiający w pozycji 19 pakietu 16 dopuści śruby gąbczaste  w długościach od 10 do 60 mm. Implanty w stali

Pyt 17. Czy zamawiający w pozycji 20 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytka podporowa do bocznej nasady piszczeli w kształcie hokeja pod śruby 4,5 mm i 6,5 mm z otworami do dynamicznej kompresji i ze szczeliną na urządzenie do ściągania, grubość 3,8 mm, grubość nasady 2,2 mm, szerokość 14,0 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie, w długościach od 130 do 274 mm, Implanty w stali.

Pyt 18.  Czy zamawiający w pozycji 21 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płytka podporowa w kształcie litery T podwójnie wygięta pod śruby 4,5 mm i 6,5 mm, grubość 2,0 mm, szerokość 17,0 mm, 6 otworów w długościach od 81 do 112 mm. Impalnty w stali.

Pyt 19.  Czy zamawiający w pozycji 22 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, i od 109 do 246mm, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki.

Pyt 20.   Czy zamawiający w pozycji 23 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płytka anatomicznie ukształtowana do bliższej nasady kości piszczelowej pod śruby korowe 4,5 mm, gąbczaste 6,5 mm i kaniulowane 7,0/7/3 mm, grubość trzonu płytki 3,6 mm, szerokość nasady płytki 3,4 mm, szerokość trzonu płytki 13,5 mm, do prawej i lewej nogi, w długościach od 73 do 217 mm, 8 otworów w trzonie. Implanty w stali.

Pyt 21.  Czy zamawiający w pozycji 24 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płytka prosta dynamiczno-kompresyjna pod śruby korowe 3,5 mm, grubość 3,0 mm, szerokość 10,0 mm, w długościach od 26 do 146 mm. Implanty w stali

Pyt 22. Czy zamawiający w pozycji 25 pakietu 16 dopuści śruby korowe 4.5 w długościach 14mm-140mm

Pyt 23.  Czy zamawiający w pozycji 29 pakietu 16 dopuści śruby kaniulowane 4.0 mm niesterylne

Pyt 24.  Czy zamawiający w pozycji 30 pakietu 16 dopuści śruby kaniulowane średnica 4,5 mm, samowiercące, z krótkim gwintem od 7 do 24 mm, oraz z pełnym gwintem, długości całkowitej od 20 do 72 mm, stal  niesterylne zamiast śrub 5.5 mm.

Pyt 25.  Czy zamawiający w pozycji 33 A pakietu 16 dopuści podkładki o średnicy 13,0/6,6 mm dla śrub od średnicy 4,5  do 7,3 mm. Stal.

Pyt 26.  Czy zamawiający w poz nr 34,38 pakietu nr 16 dopuści następujące rozwiązanie :

Gwóźdź udowy, boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy.

Proksymalne ugiecie umożliwiające zalozenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promien ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1 m. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z uzyciem dwoch srub doszyjkowych, umożliwiających leczenie zlaman podkretarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi.

1. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem co 1 mm

2. Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa:

- Korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co  2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm (do blokowania gwoździ ø od 9 do 12 mm)

- Korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2 mm oraz od 60 mm do 100 mm z przeskokiem 4 lub 5 mm (do  blokowania gwoździ ø 13 i 16 mm)

Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm

Komplet: 1 gwóźdź + 4 śrub blokujących +zaślepka

Pyt 27. Czy zamawiający w poz nr 35,39,58 pakietu nr 16 dopuści następujące rozwiązanie

Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła.

Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka).

Pyt 28.  Czy zamawiający w poz nr 36 pakietu nr 16 dopuści następujące rozwiązanie

Gwoździe śródszpikowe lite rozwiercane ramienne . Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego oraz śrubę spiralno-nożową dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową, średnica gwoździa 6,7 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, dł. 190 mm do 325 mm ze skokiem co 10 lub 15 mm, materiał tytan. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby blokujące + zaślepka.

Pyt 29. Czy zamawiający w poz nr 37,73 pakietu nr 16 dopuści następujące rozwiązanie

Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Materiał: tytan. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + 2 szt. śrub dystalnych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary: długości: 170mm, 200mm, 240mm, 300mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125°, 130°, 135°.Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm.Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm.Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 4,9 mm w długości: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm

Pyt. 30  Czy zamawiający w poz nr 56 pakietu nr 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płyta udowa do osteotomii korekcyjnej, pod śruby korowe 4,5mm, dynamiczno-kompresyjna, o kącie 90 i 100stopni, grubości 5,6mm i szerokości 16mm, w długości ostrza od 40 do 70mm, stalowa.

Pyt. 31  Czy zamawiający w poz nr 57 pakietu nr 16 dopuści następujące rozwiązanie

Gwóźdź podudziowy z opcją wielopłaszczyznowego blokowania. Gwoźdź śródszpikowy podudziowy kaniulowany.

Gwóźdź do zaopatrywania złamań kości piszczelowej. W średnicach: od 8 do 13mm., w rozmiarach 255 mm do 465 mm.

Gwóźdź profilowany anatomicznie, ugięcie 10˚ w 1/3 części bliższej, koniec bliższy w części ścięty pod profil prowadnicy,

posiadający również wcięcie zatrzaskowe do stabilizacji implantu przez prowadnicę.

Opcje blokowania w części bliższej:

- trzy opcje blokowania z zastosowaniem gąbczastych śrub blokujących,

dające optymalną stabilizację bliższego fragmentu dwie standardowe opcje blokowania w płaszczyźnie przyśrodkowo

– bocznej ( ML ), pozwalające na pierwotną kompresję lub wtórną , kontrolowaną dynamizację.

Zaślepka:

- umożliwia unieruchomienie jednej śruby blokującej skośnie, dając trwałą stabilizację kątową samotrzymające gniazdo śruby typu Stardrive, pozwala na łatwe i bezpieczne wyjmowanie śrub. Materiał : stop tytanu

Zaślepka dostępna w 4 rozmiarach 0, 5, 10, 15 mm ( wysokości trzonu )

Opcje blokowania części dalszej:

- Dwie opcja blokowania skośnego, pod kątem 30º do płaszczyzny AP, z jednego tworu wprowadzającego  śrubę,

umieszczona w najdalszej części gwoździa.

dwie opcje blokowania w płaszczyźnie ML oraz jedna w płaszczyźnie przednio – tylnej  (AP). Materiał : stop tytanu

Gąbczaste śruby blokujące:

- Dwubiegunowy zmienny gwint, zapewniający większą stabilność w kości gąbczastej jednokorowe

zaopatrzone w gniazdo typu star drive.

Śruby o średnicach 5.0 mm ( kolor kod, złoty )

Rozmiary od 30 mm do 90 mm, ze skokiem co 5 mm

Materiał : stop tytanu.

Standardowe śruby blokujące:

- Ø 4.0 mm, ( kod kolor, ciemno – niebieski ) dla gwoździ  podudziowych o Ø  8.0 mm i Ø 9.0 mm,

w rozmiarach od 18 mm do 80 mm, skok co 2 mm, materiał stop tytanu.

Ø 5.0 mm, ( kod kolor, jasno – zielony ), dla gwoździ piszczelowych o  Ø  od 10 mm do  Ø13 mm,

w rozmiarach od 26 mm do 100 mm, skok co 2 mm ( 26 – 80 mm ), oraz skok co 5 mm ( 80 – 100 mm ), materiał stop tytanu.

Komplet: 1 gwóźdź + 4 śrub blokujących +zaślepka

Pyt 32 Czy zamawiający w poz nr 59 pakietu 16 dopuści płytki anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej lewa, prawa w długościach 90mm-290mm.

Pyt 33. Czy zamawiający w poz nr 60 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie :

Płytka okołostawowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej lewa, prawa .  W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory  gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5mm. Długość od 93 mm do 246 mm.

Pyt 34. Czy zamawiający w poz nr 61 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płyta blokująco-kompresyjna, prosta, pod śruby o średnicy 3,5mm. Płyty od 4 do 12 otworów, w dł. Od 59 do 163mm. Materiał stal. Komplet; płyta + 4 śruby blokujące, niesterylne

Pyt 35.  Czy zamawiający w poz nr 62 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązanie

Płyta blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, pod śruby o średnicy 3,5mm. Płyty od 5 do 22 otworów, w dł. Od 70 do 315mm. Materiał stal.

Pyt 36.  Czy zamawiający w poz nr 63 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązania

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera  W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. Różne rodzaje płyt:

- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym.

- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki

- płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie.

Pyt 37. Pyt 36.  Czy zamawiający w poz nr 64 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązania

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej.

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Pyt 38. Czy zamawiający w poz nr 65 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązania

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej oraz bocznej . W głowie płyty  otwory prowadzące śruby korowe oraz blokowane o średnicy2,7mm.  W trzonie  zastosowanie śrub blokowanych o średnicy 3,5mm Płyty prawe i lewe. płytka przyśrodkowa od 5 do 13 otworów w dł od 79 do 174mm , płytka boczna od 3 do 14 otwrów  , płytka tylno boczna od 3 do 14 otworów.

Pyt 39. Czy zamawiający w poz nr 66,67 pakietu 16 dopuści następujące rozwiązania

Płytka prosta 4,5 mm wąska blokująco-kompresyjna, od 2 do 22 otworów, długość od 44 do 440 mm,. Materiał: stal.

Pyt 40 Czy zamawiający w poz 68,70pakietu  nr 16 dopuści następujące rozwiązania

Płytka L 4,5 mm  blokująco - kompresyjna, od 4 do 14 otworów, długość od 82 do 262 mm, prawa, lewa, otwory w trzonie, gwintowane pod śruby blokowane 5.0 mm. Materiał: stal.

Pyt 41 Czy zamawiający w poz pakietu  nr 16 dopuści następujące rozwiązania

Płyty wygięte szerokie 4.5/5.0, bokująco-kompresyjne - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336m

Pyt 42  Czy zamawiający w poz 74 pakietu  nr 16 dopuści następujące rozwiązania

Płyta dłoniowa blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7/3,5mm 3 do 9 otworów.

Pyt 43 Czy zamawiający w poz 75 pakietu  nr 16 dopuści śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7 mm.?

Pyt 44 Czy zamawiający w poz 78 pakietu  nr 16 dopuści śruby blokowane o średnicy 5.0 mm ?

Pyt 45 Czy zamawiający dopuści w pakiecie 16 pozycja 57, gwoździe śródszpikowe o następującej charakterystyce:

"Gwóźdź podudziowy z opcją wielopłaszczyznowego blokowania. Gwoźdź śródszpikowy podudziowy kaniulowany wprowadzany nadrzepkowo.

Gwóźdź do zaopatrywania złamań kości piszczelowej. W średnicach: 8,5; 10,0; 11,5 oraz 13mm, w rozmiarach od 160 mm do 500 mm.

Gwóźdź profilowany anatomicznie, ugięcie 10˚ w 1/3 części bliższej, koniec bliższy w części ścięty pod profil prowadnicy, posiadający również wcięcie zatrzaskowe do stabilizacji implantu przez prowadnicę. Koniec dalszy profilowany anatomicznie, ugięcie 2˚.

Opcje blokowania w części bliższej:

- dwie opcje blokowania skośnego z zastosowaniem gąbczastych śrub blokujących,

dające optymalną stabilizację bliższego fragmentu

- dwie standardowe opcje blokowania w płaszczyźnie przyśrodkowo – bocznej (ML), pozwalające na pierwotną kompresję lub wtórną, kontrolowaną dynamizację.

Zaślepka:

- umożliwia unieruchomienie jednej śruby blokującej, dając trwałą stabilizację kątową. Materiał: stop tytanu.

Zaślepka dostępna w 5 rozmiarach 0, 5, 10, 15 i 20 mm (wysokości trzonu)

Opcje blokowania części dalszej:

- jedna opcja blokowania w płaszczyźnie AP,

- dwie opcje blokowania w płaszczyźnie bocznej (ML). Materiał: stop tytanu

Gąbczaste śruby blokujące:

- gniazdo śrub zaopatrzone w wewnętrzny gwint, umożliwiający trwale połączenie ze śrubokrętem, zabezpieczając przed przypadkowym wypadnięciem śruby.

Śruby o średnicach:

- Ø 4.5 mm, (kod kolor, szary) dla gwoździ  podudziowych o Ø  8.5 mm w rozmiarach od 20 mm do 65 mm, skok co 5 mm, materiał stop tytanu.

- Ø 5.0 mm, (kod kolor, złoty), dla gwoździ piszczelowych o  Ø  od 10 mm do  Ø13 mm,

w rozmiarach od 20 mm do 110 mm, skok co 5 mm, materiał stop tytanu.

Komplet: 1 gwóźdź, 4 śruby blokujące, zaślepka. Opcjonalnie wymagane zastosowania elektromagnetycznego celownika.’’

ODPOWIEDŹ W ZAKRESIE PYTAŃ 1 – 45 (wszystkie powyższe)

Zamawiający DOPUSZCZA RÓWNIEŻ wszystkie opisane powyżej rozwiązania.

DOTYCZY PAKIETU NR 12

Pyt. 46 Czy zamawiający w pozycji 1 pakietu 12 dopuści następujące rozwiązanie:

Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową  2.4mm-blokowane wielokątątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku.

- płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe.

- płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny  otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe.

- płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe w kształcie litery T długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe.

- płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny  otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe.

-płyty grzbietowe typu L,  T i proste 3, 4 otworowe

Pyt. 47 Czy zamawiający w pozycji 2 pakietu 12 dopuści śruby blokowane w systemie gwiazdkowym o średnicy 2,4mm z możliwością zmiany kąta wprowadzenia dostępne w zakresie długości od 6 do 30 mm ze skokiem co 2mm.

Pyt.  48 Czy zamawiający w pozycji 3 pakietu 12 dopuści śruby korowe o średnicy 2.4 mm i długościach 6 mm do 30 mm ?

Pyt. 49  Czy zamawiający w pozycji 4 pakietu 12 dopuści następujące rozwiązanie:

Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, proste, drabinkowe skośne, kondylarne oraz w kształcie Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,3/1,5 mm z gniazdem krzyżowym; oraz pod śruby blokowane 2,0 mm i korowe 2,0mm z gniazdem gwiazdkowym.

- Śruby korowe o średnicy 1,3 mm – 1,5 mm oraz  w systemie krzyżowym dostępne w zakresie długości minimum od 6mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm , tytanowe.

- Śruby blokowane 2,0mm w zakresie 6-30mm w systemie gwiazdkowym blokowane. 
-Sruby korowe 2.0 mm w zakresie długości 6-38 mm w systemie

Pyt. 50  Czy zamawiający w pozycji 5 pakietu 12 dopuści:  Śruby korowe o średnicy 1,3 mm – 1,5 mm mm w systemie krzyżowym o długościach 6-18mm oraz śruby korowe 2.0 mm w systemie w gwiazdkowym  dostępne w zakresie długości od 6mm do 38 mm ze skokiem co 2 mm  tytanowe.

Pyt. 51  Czy zamawiający w pozycji 6 pakietu 12 dopuści następujące rozwiązanie: 
Śruby blokowane 2,0mm w zakresie 6-30mm w systemie gwiazdkowym, tytanowe.

ODPOWIEDŹ W ZAKRESIE PYTAŃ 46-51 (wszystkie powyższe)

Zamawiający NIE DOPUSZCZA opisanych powyżej rozwiązań.

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.