Tomograf komputerowy BRILIANCE CT 10 wraz z konsolą lekarską EBW oraz automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu  technicznie sprawny na którym wykonuje się badania pacjentów

Tomograf BRILIANCE CT 10 f-my Philips został zakupiony w dniu 28 sierpnia 2007 roku.

Tomograf komputerowy składa się z następujących elementów składowych:

Okole tomografu (gantry):

• średnica otworu: 70 cm,

• pochylenie: +/- 30°,

• maksymalne pole skanowania (SFOV): 50 cm,

• prędkość wirowania układu skanującego: pełny obrót 360° w czasie: 0,4; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 sekundy,

• odległość od ogniska do detektora: 1 040 mm

• odległość od ogniska do izocentrum: 570 mm

Lampa rentgenowska

lampa rentgenowska, model: DAMRC 600 o parametrach:

• Ogniska:

✓ małe: 0,5mm x 01,0mm (wg IEC 336/93).

✓ duże: 1,0 mm x 1,0 mm (wg IEC 336/93).

• Pojemność cieplna lampy: 8 MHU.

• Szybkość chłodzenia lampy: 1 608 kHU/min

• ilość skanosekund:   742 216

Generator:

Parametry generatora:

• moc wyjściowa: 60 kW

• kVp:90, 120, 140 kVp.

• mA: 20 do 500 mA. regulowane co 1 mA

Detektor:

• Detektor GOS złożony z 16 128 elementów detekcyjnych ułożonych rzędach o grubości:

• 2 x 0,6 mm, 10 x 0,75 mm; 10 x 1,5 mm; 8 x 3,0 mm; 4 x 6,0 mm.

• Grubości warstw spiralnych: 0,65 ÷ 7,5 mm

• Grubości warstw aksialnych: 0,6 ÷ 12 mm

• Kąty skanowania: 240°, 360°, 420°

• Pola widzenia: 250 mm i 500 mm

Stół pacjenta z regulacją wysokości blatu.

Cechy konstrukcyjne stołu:

• Zakres regulacji wysokości blatu: 578 mm do 1028 mm od podłogi.

• Prędkość przesuwy blatu w poziomie: 0,5 ÷ 100 mm/sek

• Zakres przesuwu poziomego blatu: ok. 160 cm.

• Obciążalność stołu do 204 kg,

System komputerowy:

• Dell, Windows XP, 2GB Ram (do 4GB)

• Rekonstruktor: Rapid View

• Czasy rekonstrukcji: od 6 do 20 obrazów/sek w matrycy 512x512 do

• Matryce obrazowe: 512 x 512; 768 x 78x; 1024 x 1024..

Wstrzykiwacz Visitron ct

- wstrzykiwacz jednogłowicowy

- prod. Medard

- visitron CT

- nr seryjny sterownika 55953

- rok prod. 2007

Dokumentacja Fotograficzna